❯ application 폴더 리뷰해줘

● Searched for 1 pattern (ctrl+o to expand)

● 핵심 소스 파일들을 병렬로 읽겠습니다.

● Read 9 files (ctrl+o to expand)

● 이제 전체 코드를 분석했습니다. 리뷰 결과입니다.

---

application/ 코드 리뷰

전체 구조 평가

application/

├── source/   ★ 핵심 앱 로직 (7개 .c, 8개 .h)

├── driver/   HAL 레이어 (GPIO, Timer, UART, WDT 등)

├── library/  바이너리 터치 라이브러리 (수정 불가)

└── keil/     빌드 아티팩트

전반적으로 MCS-51 펌웨어에 적합한 round-robin 태스크 구조이며, user_function.h의 #define 기반 feature flag 설계는

깔끔합니다.

---

🔴 Critical — 빌드/런타임 오류

1. 괄호 누락 (user_timer.c:273)

// SLIDE_FUNCTION_EN == 1 활성화 시 컴파일 에러

if((ut_slide_event_hold_timer == 0)   // ← 닫는 ')' 누락

{

flag |= UT_SLIDE_EVENT_HOLD;

}

현재 SLIDE_FUNCTION_EN=0이라 컴파일은 되지만, 슬라이드 기능 활성화 시 빌드 실패.

2. 배열 인덱스 범위 초과 (led_driver.c:222-231)

digit[num_idx] = ((ts.detect_key >> (num_idx*4)) & 0x0f);

// detect_key 니블값이 0~15 가능, 그러나:

t_type_digit[num_idx][digit[num_idx]][com_idx]

//                     ^^^^^^^^^^ 테이블은 [10] — 0~9만 유효!

detect_key에 10~15 값이 오면 out-of-bounds 접근.

3. ISR 내 32비트 변수 비원자적 처리 (user_timer.c:102-122)

static void Timer0_ISR(void) interrupt T0_MATCH_VECT

{

EA = 1;  // ← 인터럽트 재활성화!

// 아래 uint32_t 연산은 8비트 MCU에서 4바이트 여러 사이클 필요

if(ut_init_delay_timer) ut_init_delay_timer--;  // 레이스 컨디션 위험

if(ut_base_update_timer) ut_base_update_timer--;

...

ISR 상단 EA = 1로 중첩 인터럽트 허용 상태에서 32비트 감소 연산 → 값 훼손 가능.

---

🟠 Significant — 동작 오류 가능

4. UART 9600bps 분주값 오류 (debug.c:88-94)

case 2: USI0BD = 51;  /* 38400 */  // 16M/(8×38400)-1 = 51 ✓

case 3: USI0BD = 51;  /* 9600  */  // 16M/(8×9600)-1 = 207 ← 오류! 51은 38400bps

9600bps 사용 시 실제로 38400bps로 동작.

5. RX 버퍼 오버플로우 (debug.c:281-289)

case DBG_RX_STEP_DATA:

rx_data_buf[rx_data_idx++] = temp;  // 경계 검사 없음!

// ETX가 안 오면 DBG_RX_MSG_SIZE 초과 → 스택/변수 덮어쓰기

6. fluct_sum uint16_t 오버플로우 (user_function.c:43)

// noise_sum[ACT_KEY_N][2]는 uint16_t

ts.fluct_sum[i][0] += abs(delta[0]);  // 최대 32767 × 5 = 163835 → uint16_t 오버플로우

주파수 호핑 정확도 저하 가능성.

7. TASK_TOUCH → TASK_GESTURE fall-through (main.c:236)

case TASK_TOUCH:

Touch_Do_Task();

...

// ← break 없음! 의도적인지 불명확

case TASK_GESTURE:

#if (SLIDE_FUNCTION_EN | WHEEL_FUNCTION_EN)

GESTURE_Do_Task(...);

#endif

break;

현재 제스처 비활성화라 무해하지만, 제스처 활성화 시 매 터치 사이클마다 제스처도 실행됨.

8. WDT_Initial() 설정이 즉시 덮어써짐 (a96T418_wdt.c:54-61)

// main.c의 Init_User_Function():

WDT_Initial(WDT_FREE_RUN, WDT_BIT_OVER);  // WDTCR 비트 수정

WDT_Set_4sec_Reset();                      // WDTCR 완전 덮어쓰기 → 위 설정 무효

WDT_Initial() 호출은 사실상 dead code.

---

🟡 Minor — 품질/유지보수

| 위치 | 내용 |
| --- | --- |
| debug.c:237-250 | Hexstr_To_Binary() 소문자(a-f)만 처리, 대문자(A-F) 미지원 |
| debug.c:571-597 | DBG_Do_Task_I2C()가 ts.* 포인터 우회하고 raw 배열 직접 접근, 채널 순서 비일관 |
| led_driver.c:264 | #define TEST_SEG0 *(volatile uint8_t xdata *) 0x2F7D — 심볼명 없는 하드코딩 주소 |
| user_timer.c:168 | #if (1) 가드는 무의미 (항상 true) |
| a96T418_wdt.c:91 | 오타: ConfigureInterrrupt (r 중복) |
| main.c:197 | 오타: // system clock 16Mhax |
| led_driver.c:290 | 개발자 날짜 노트 //###GUN : 201007 프로덕션 코드에 잔존 |
| 여러 파일 | 한국어/일본어 인코딩 깨진 주석 (line 191, 237 등) |

---

요약

| 심각도 | 개수 | 핵심항목 |
| --- | --- | --- |
| 🔴 Critical | 3 | 컴파일 에러(슬라이드 시), 배열 OOB, ISR 레이스 |
| 🟠 Significant | 5 | 9600bps 오류, RX 버퍼 OOB, 주파수 오버플로우, fall-through, WDT 무효 |
| 🟡 Minor | 8 | 인코딩 깨짐, 매직 넘버, 오타 등 |